DOMANDE TEORIA:

Definizione  di  metodi  diretti  e  metodi  iterativi.

i metodi diretti in aritmetica esatta forniscono la soluzione del sistema lineare in un numero finito di passi mentre i metodi iterativi forniscono la soluzione tramite una successione di approssimazioni della soluzione tendente all’infinito.

Metodo iterativo consistente

Ricerca di radici di equazioni non lineari.

Definizione di radice semplice

radice di ordine m di equazioni non lineari:

DEFINIZIONE DI VETTORE RESIDUO

CONDIZIONAMENTO

esempio di calcolo di condizionamento di una matrice:

CRITERI D’ARRESTO:

per cicli iterativi:

- il criterio d'arresto basato sul controllo del residuo

|f(xk)|<tolleranza

- Criterio di arresto basato sull’ incremento

|f(Xk+1)-f(Xk)|<toll

PER MATRICI:

residuo= norm(b-A*x) < toll

incremento= norm(x-xo)<toll

ERRORI:

RAGGIO SPETTRALE DI B

MATLAB:

SISTEMA FLOATING POINT

L’insieme dei numeri macchina è chiamato SISTEMA FLOATING POINT

REALMIN E REALMAX:

-REALMAX è il più grande numero positivo memorizzabile al di quale sopra di esso fa overflow (da come risultato INF)

-REALMIN è il minimo numero maggiore di 0, al di sotto di esso da 0 come risultato

alcuni numeri come EPS possono essere rappresentati tra 0 e REALMIN rinunciando alla rappresentazione IEEE

L’EPSILON MACCHINA

è il più piccolo numero macchina positivo x tale che (1+x) > 1

Cancellazione numerica

si ha quando si lavora con sottrazioni o somme ripetute di un numero, quindi ha un cattivo condizionamento

Perdita di memorizzazione

Si ha quando si lavora con un numero molto piccolo

METODI DIRETTI

MATRICE DIAGONALE

- Sostituzione in avanti

Vogliamo risolvere il sistema lineare Ly = b con L triangolare inferiore

COSTO:

O(N^2)

IN MATLAB:

%Metodo di sostituzione in avanti

function x=SostituzioneAvanti(A,b)

%Calcolo la grandezza della matrice

[n,m]=size(A);

%Passo 1

x(1)=b(1)/A(1,1);

%Passo 2...n

for i=2:n

x(i)=(b(i)-A(i,1:i-1)*(x(1:i-1))')/A(i,i);

end

- Sostituzione all’indietro

CALCOLO DEL COSTO:

O(N^2)

IN MATLAB:

%Metodo di sostituzione all'indietro

function x=SostituzioneIndietro(A,b)

%Calcolo la grandezza della matrice

[n,m]=size(A);

%Passo 1

x(n)=b(n)/A(n,n);

%Passo n-1 1

for i=n-1:-1:1

x(i)=(b(i)-A(i,i+1:n)*(x(i+1:n))')/A(i,i);

end

METODO DI GAUSS (RIDUZIONE)

PASSO 1

PASSO 2

IN MATLAB:

%Risoluzione sistema lineare

clear

clc

close all

A=[1 1/2 1/3; 1/2 1/3 1/4; 1/3 1/4 1/5];

b=[11/6;13/12;47/60];

%primo passo algoritmo di Gauss

M1=eye(3);

M1(2,1)=-(A(2,1)/A(1,1));

M1(3,1)=-(A(3,1)/A(1,1));

A1=M1*A

b1=M1*b

%secondo passo algoritmo di Gauss

M2=eye(3);

M2(3,2)=-(A1(3,2)/A1(2,2));

A2=M2*A1

b2=M2*b1

%risoluzione sistema con matrice triangolare superiore

x=A2\b2

FATTORIZZAZIONE LU

La fattorizzazione LU indotta dal metodo di gauss esiste ed è unica se A è non singolare, cioè con DET(A) diverso da 0.

Il metodo di eliminazione di Gauss calcola esplicitamente la matrice U.

La matrice L è:

PROBLEMA DELL’INTERPOLAZIONE POLINOMIALE

definizione di polinomio interpolatore:

La matrice associata di questo sistema lineare si chiama matrice di Vandermonde.

in matlab:

%%%%Interpolazione

n=5; % Grado del polinomio

a=0; b=2; %intervallo

x=linspace(a,b,n+1);% Nodi

f=@(x) exp(x).*sin(2*x); %funzione

y=f(x); %valori nei nodi

p=polyfit(x,y,n); %coefficienti polinomio interpolatore

plot(x,y,'*')

hold on

g=linspace(a,b);

h=polyval(p,g); %polinomio interpolante

plot(g,h)

y=f(g);

plot(g,y)

legend('punti interpolazione','polinomio interpolante','funzione')

grid on

POLINOMI FONDAMENTALI DI LAGRANGE

con i diverso da J!!!

es:

METODI ITERATIVI

METODO DI BISEZIONE

in matlab:

function x=Bisezione(a,b,toll)

i=1;

err=1;

while err<toll

x=(a+b)/2;

if (a^8-2)*(x^8-2)<0

b=x;

elseif (b^8-2)*(x^8-2)<0

return;

else

a=x;

end

err=abs(b-a);

i=i+1;

end

METODO DELLE CORDE

ESEMPIO: Eseguire analiticamente tre passi del metodo delle corde per la ricerca di una radice nell'intervallo  (a; b) = (10; 20) della funzione f(s) = sin(4s) - s2 + 250   partendo da s(0) = 10.

METODO DI NEWTON (TANGENTI)

IN MATLAB:

function [approx, num_iter] = Newton(x0, fun, dfun, toll, max_iter)

%algoritmo di Newton

x = x0;

approx = [x];

num_iter = 0;

crit_arr = 1;

while(num_iter < max_iter && crit_arr > toll)

num_iter = num_iter + 1;

x_next = x - (fun(x)/dfun(x));

approx = [approx; x_next];

%crit_arr = abs(x_next - x); %criterio incremento

crit_arr = abs(fun(x_next)); %criterio residuo

x = x_next;

end

METODO DI JACOBI

Il metodo di Jacobi si basa sullo splitting della matrice A nella somma di due matrici A = D + C tali che:

DIVENTA:

con aii ̸= 0 per i = 1; 2; 3.

Nel caso in cui aii = 0 per qualche valore di i, prima si effettua un opportuno scambio di righe e/o colonne. L'algoritmo si può rappresentare nella seguente forma matriciale:

La matrice A deve essere strettamente diagonale dominante per convergere alla soluzione

METODO DI GAUSS-SIDEL

Il metodo di Gauss-Seidel si basa sullo splitting della matrice A nella somma di tre matrici A = D + E + F tali che:

L'algoritmo si può rappresentare nella seguente forma matriciale:

OSS: La matrice A deve essere strettamente diagonale dominante per convergere alla soluzione

IN MATLAB:

itMax = 1000;

toll = 10^-5;

D=diag(diag(A))

E=tril(A,-1)

F=triu(A,1)

dinv=inv(E+D)

bj=-dinv*F

qj=dinv*b

r=norm(eig(bj),"inf") %raggio spettrale

i=0;

x=ones(3,1);

while i<itMax

x0=x;

x=bj*x+qj;

if norm(x0-x)<toll

break

end

err=norm([5 4 7]'-x);

i=i+1;

end

INTEGRAZIONE NUMERICA

FORMULA DELLA QUADRATURA INTERPOLATORIA

SOSTITUIAMO AD F IL SUO POLINOMIO INTERPOLATORIO DI LAGRANGE:

PUNTO MEDIO (O DEL RETTANGOLO) SEMPLICE

TRAPEZIO SEMPLICE

IN MATLAB:

% formula trapezi semplice

I_ts=(f(a)+f(b))*(b-a)/2

TRAPEZIO COMPOSITA

IN MATLAB:

t = 5;

for indice = 1:t

n = 10^indice;

step=(b-a)\n;

nodi = linspace(a,b,n+1);

i = 1:n;

%formula del punto medio composita

res_trapz = step/2 * (f(nodi(1)) + f(nodi(end)) + 2*sum(f(nodi([2:end-1]))));

PUNTO MEDIO COMPOSITA

IN MATLAB:

t = 5;

for indice = 1:t

n = 10^indice;

nodi = linspace(a,b,n+1);

i = 1:n;

%formula del punto medio composita

res = ((b-a)/n)*sum(f((nodi(i)+nodi(i+1))/2));

CAVALIERI - SIMPSON

CAVALIERI - SIMPSON COMPOSITA